TERCERA PRÁCTICA

PREPARACIÓN DE UN DETERGENTE

# OBJETIVO

Obtener un detergente mediante la reacción de esterificación de un alcohol con ácido sulfúrico, seguido de tratamiento con una base fuerte, como el hidróxido de sodio y observar su comportamiento en diferentes medios acuosos.

INTRODUCCIÓN

Los detergentes, al igual que los jabones, son sustancias tensoactivas que poseen en  su molécula un resto hidrocarbonado lipófilo y un grupo polar hidrófila del tipo sulfonato o sulfato.

Si bien los detergentes son fundamentalmente conocidos como agentes de limpieza  (geles de baño, champús, lavavajillas) sus propiedades tensoactivas les hacen imprescindibles en múltiples sectores de la industria química. Así, son fundamentales en la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética, textil, de pigmentos,  pinturas y lubricantes entre otras.

Actualmente se fabrican cinco tipos de detergentes sulfonados y sulfúricos:

 Alquilsulfonatos (SAS): R-(CH2)n-SO3- Na+

 Alquilbencenosulfonatos (LAS): R-(CH2)n-C6H4-SO3- Na+

 Alquensulfonatos (AOS): R-(CH2)n-CH=CH-CH2-SO3- Na+

 Alquilsulfatos (AS): R-(CH2)n-OSO3- Na+

 Alquilpolioxietilensulfatos (AES): C14H29-(O-CH2-CH2)n-OSO3- Na+

La cadena  apolar tiene al menos 10 átomos de carbono. La primera fase industrial es la obtención de la cadena carbonada, y en una segunda fase se lleva a cabo el proceso de sulfonación. El primer proceso se realiza en las industrias petroquímicas y el segundo en empresas específicas de detergentes. Las principales materias primas para detergentes son:

- las parafinas del petróleo (sólo hidrocarburos lineales)

- benceno

- etileno

- grasas y aceites vegetales (un 10% del total de la producción)

Los detergentes con cadenas ramificadas no pueden ser degradados por las bacterias que depuran las aguas y dan lugar a una contaminanción persistente del medio. Por ello se fabrican detergentes en los que la cadena de hidrocarburo es lineal los cuales sí son biodegradables. La ventaja de los detergentes frente a los jabones es que no se afectan por los iones calcio y magnesio de las aguas duras.

Los productos detergentes domésticos sólo contienen de un 15 a un 20% de sulfonatos o sulfatos; el resto son sustancias auxiliares y de relleno. Los compuestos auxiliares añadidos son :

- Secuestradores de los iones Ca y Mg de las aguas duras.

- Estabilizadores de la espuma.

- Blanqueantes químicos.

- Blanqueantes ópticos.

- Estabilizadores de la suspensión de la suciedad

- Enzimas proteolíticas (eliminan manchas debidas a proteinas tales como huevo o  sangre).

- Rellenos. Como relleno, en los detergentes sólidos, se adiciona silicato de sodio que estabiliza la mezcla y facilita la disolución. El sulfato de sodio es un subproducto del proceso de fabricación que tiene la propiedad de dar mayor soltura al detergente en polvo.

FUNDAMENTO TEÓRICO

La preparación de un detergente del tipo alquilsulfato requiere como materia prima un alcohol de cadena lineal. Estos alcoholes a escala industrial se obtienen por polimerización de etileno. En la práctica a realizar en el laboratorio se va a preparar el dodecilsulfato de sodio (laurilsulfato de sodio). Como materia prima se utilizará un alcohol comercial como es el dodecanol o alcohol laúrico. El tratamiento de un alcohol con ácido sulfúrico o ácido clorosulfónico da lugar al éster sulfúrico correspondiente.

El éster sulfúrico así obtenido se neutraliza con hidróxido de sodio y se seca para obtener la sal de sodio correspondiente que es la que se usa como detergente.

El laurilsulfato de sodio se usa mucho en champúes, geles de baño, pasta de dientes y como dispersante de proteínas.

MATERIAL Y PRODUCTOS

2 vasos de precipitados de 100 ml

1 vaso de precipitados de 250 ml

1 termómetro de 100°C

Papel de filtro

Papel indicador

NaOH (disolución 6 M y lentejas)

Dodecanol

H2SO4

Fenolftaleína

agua destilada.

# EXPERIMENTACIÓN

En un vaso de precipitados de 100 ml se prepara una disolución de 15g de dodecanol y 10 ml de ácido sulfúrico concentrado. En otro vaso de precipitados de 100 ml se preparan 30 ml de una disolución de NaOH 6 M, a la que se añaden 3 gotas de fenolftaleína. Añadir muy lentamente, y con agitación constante, la disolución ácida sobre la básica sin permitir que la mezcla se caliente demasiado. Según se va produciendo la adición, la mezcla se coloreará de rosa y luego este color irá desapareciendo a la vez que se va formando un precipitado blanco, momento en que se da por finalizada la adición de disolución ácida. Filtrar  y secar a continuación el sólido obtenido utilizando para ello el sistema de filtración a vacío (Büchner-kitasato).

## Ensayos a realizar

Se adiciona agua destilada hasta la mitad de un tubo de ensayo, y se disuelven dos espátulas del detergente preparado. Aproximadamente un tercio de dicha disolución se vierte en otro tubo de ensayo y con el se realizan los siguientes ensayos.

1. Determinar la alcalinidad de la disolución de detergente con papel indicador.

2. Se agitar el tubo con la disolución de detergente para formar espuma y se deja reposar durante 30 segundos. Medir el nivel de espuma formado y anotar las observaciones.

3. A continuación se adicionan 3 ml de una disolución al 5% de cloruro de calcio, se agita vigorosamente y se deja reposar. Observar el efecto de adicionar esta sal de calcio y anotar los resultados.

4.- Seguidamente se agrega una espátula de carbonato de sodio, se agita vigorosamente y se deja reposar. Observar lo ocurrido y anotar los resultados.

5. En otra prueba se colocan 5 gotas de aceite vegetal en dos tubos de ensayo. Al primero se le adicionan 3 ml de agua destilada y al segundo 3 ml de disolución de detergente. Se agitan vigorosamente los dos tubos, se dejan reposar y se anota lo observado.

# CUESTIONES

- ¿Por qué la disolución de detergente es ácida?

- Escriba la reacción química que tiene lugar cuando se adiciona una disolución de CaCl2 a  la disolución de detergente.

- Escriba la reacción química que tiene lugar cuando se adiciona una disolución de Na2CO3 a  la disolución de detergente.

- ¿Qué ocurre cuando se adiciona aceite a la disolución de detergente?